附件1：机械工程系实训设备维修项目报价明细表及要求

一、维修项目明细

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心导轨底部渗油 | 台 | 1 |  |  | 查找渗漏点解决问题，含工时费 |
| 2 | 加工中心手动换刀按钮接触不好 | 台 | 1 |  |  | 排除故障并维修，含工时费 |
| 3 | 空压机气路整改 | 台 | 1 |  |  | 整改气路管道，更换为现场螺杆式压缩机，配置电缆和开关系统。配置1m³储气罐，含工时费。 |
| 4 | 锯床锯割进给不平稳，切削、夹紧行程缩小 | 台 | 1 |  |  | 排除故障并维修，更换锯条，保养设备，更换液压油，含工件工时费 |
| 5 | 创想CR-10nimi喷头套件损坏 | 个 | 1 |  |  | 更换喷头套件，含工时费 |
| 6 | 创想CT-300喷头套件损坏 | 个 | 1 |  |  | 更换喷头套件，含工时费 |
| 7 | 易博MFaster-x投影屏幕损坏 | 个 | 1 |  |  | 更换投影屏幕，含工时费 |
| 8 | 台钳工作台部分橱门损坏 | 个 | 35 |  |  | 维修及更换橱门，含工时费 |
| 9 | 数控车急停有问题 | 台 | 1 |  |  | 检查更换开关，含工时费 |
| 10 | 数控车对刀后经常找不到原点，编程必须先写G00，不然机床不能动 | 台 | 1 |  |  | 系统修复，含工时费 |
| 11 | 数控车电源开关损坏 | 台 | 1 |  |  | 更换电源开关，含工时费 |
| 12 | 钳工二室防护网损坏 | 个 | 6 |  |  | 更换防护网，含工时费 |
| 13 | 等离子切割机割炬损坏，无法起火 | 个 | 1 |  |  | 更换割炬，含工时费 |
| 14 | 引风设备开关损坏 | 台 | 1 |  |  | 更换开关，含工时费 |
| 15 | 压缩机实训室螺杆式压缩机连接管路 | 台 | 2 |  |  | 重新连接气路，更新管件，含工时费 |
| 16 | 龙门吊滑车容易脱轨 | 个 | 2 |  |  | 调整吊装滑车间隙，防止脱轨，含工时费 |
| 17 | 普通铣床齿轮箱卡齿严重 | 台 | 1 |  |  | 调整齿轮间隙，并更换损坏部件，含工时费 |
| 18 | 库卡KR5 R1400机器人五轴损坏，无法工作 | 台 | 1 |  |  | 检查更换，含工时费 |
| 19 | 库卡KR5 R1400机器人示教器损坏，机器人无法开机 | 台 | 1 |  |  | 检查更换，含工时费 |
| 20 | 库卡KR5 R1400机器人工作站LGK-120等离子切割无法使用 | 台 | 1 |  |  | 检查修复，含工时费 |
| 21 | 库卡KR5 R1400机器人工作站WSME-315Ⅲ氩弧焊无法使用 | 台 | 1 |  |  | 检查修复，含工时费 |
| 22 | 库卡KR5 R1400机器人工作站NBC-350R二氧化碳保护焊无法使用 | 台 | 1 |  |  | 检查修复，含工时费 |
| 23 | 库卡KR5 R1400机器人零点标定 | 台 | 11 |  |  | 检查修复，含工时费 |
| 24 | 库卡KR5 arc机器人零点标定 | 台 | 1 |  |  | 检查修复，含工时费 |
| 25 | 库卡KR5 R1400机器人电池损坏 | 台 | 3 |  |  | 检查更换，含工时费 |
| 26 | L 型压缩机水平气缸做支撑 | 台 | 1 |  |  | 制作钢构支撑，含工时费 |
| 27 | 实训车间鲁南数控车床CLK6140S和库卡机器人联动 | 套 | 1 |  |  | 1.数控车床增加气动开关门和传感器 2.增加液压卡盘清洁吹气功能 3.增加FANUC系统信号输入输出I/O点位 4.检修机床运行精度和润滑、冷却等功能 5.检修库卡机器人运行精度和功能 6.整理机器人电缆线和线槽 7.增加气路管道，延伸到机器人接气端 8.检修机器人夹具功能 9.增加机器人PLC控制柜的底座 10.增加毛坯、工件存放的工作台。11.制作安全围栏。含工时费。 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

二、故障情况

- 加工中心导轨底部漏油，手动换刀按钮接触不良。

- 空压机原气路漏气严重，现临时外接，安全隐患大。压缩机噪音太大，影响周围实训，运行环境不安全、不合理。

- 锯床锯割进给不平稳，切削、夹紧行程缩小。

- FDM打印机喷头及投影模块损坏，不能正常运行。

- 台钳工作台挡网及橱门缺失损坏，影响使用。

- 数控车急停有问题，电源开关损坏，对刀后经常找不到原点，编程必须先写G00，不然机床不能动。

- 普通铣床，齿轮箱卡齿严重。

- 库卡机器人五轴无法转动。

- 库卡机器人示教器屏幕破碎，无法开机。

- 库卡机器人工作站等离子切割机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机无法使用。

- 库卡机器人与车床FANUC系统不兼容，无法实现机器人与车床的联动加工。

三、维修标准

- 更换加工中心手动换刀按钮并排除故障，查找漏油点并更换油封，保证运行正常，性能良好。

- 实训室整改气路管道，为数控加工中心改造气路系统，更换为现场螺杆式压缩机，配置电缆和开关系统，配置1m³储气罐。

- 排除并维修锯床故障，更换锯条，保养设备、更换液压油，保证运行正常，性能良好。

- 更换台钳工作台钢丝网和桌门，保障教学安全。

- FDM打印机需更换损坏部件，保障正常工作，性能良好

- 数控车更换损坏开关，检查系统问题，保证正常运行。

- 普通铣床排除故障并更换损坏部件。

- 库卡机器人检查并维修五轴故障，保证正常运行。

- 示教器屏幕需维修或更换，机器人能正常开机并保证正常使用。

- 库卡机器人工作站等离子切割机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机均需修复，保证和机器人联动工作正常。

- 库卡机器人电池损坏需更换电池。部分机器人需使用EMD设备进行零点标定，保证机器人精度并可以正常使用。

- 车间的库卡机器人工作站需安装调试，更新系统。同时队实训车间鲁南数控车床CLK6140S更新FANUC系统，通过拓展升级，增加输入输出点与库卡机器人联动。实现自动加工上料等功能。