附件2：

学院路校区学生宿舍内墙、锅炉房及学生浴室外墙粉刷项目说明

| - 学生宿舍粉刷、保洁项目要求： 1、该项目报价单价包含：室内涂料复新、铁红漆墙裙复新、室内彻底保洁。 2、清理室内墙壁污迹灰补找平、局部墙面、顶面等脱皮裂缝处灰补找平，整体 墙面打磨清理灰尘后、粉刷两边内墙涂料。 3、室内墙裙灰补找平，两遍醇酸铁红漆复新。 4、项目完成、彻底清理因粉刷所致门窗口、地面污迹，做到工完料静场地清。 5、室内保洁包括：门窗玻璃擦拭、风扇（拆解风罩）、灯管（全套）清洁擦拭、 壁橱、抽屉清空擦拭、床归位摆放、床板清扫、地面（含阳台）清扫、无死角。 二、锅炉房及学生浴室外墙粉刷项目要求： 1、外墙粉刷按平方米复新粉刷单价报价（甲方控制价25元/㎡）、完工据实际工程量结算。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、铲除清理原外墙乳胶漆见墙底（整体铲除）。 |  |  |  |
| 3、墙体清理后整体涂刷墙固剂，整体批刮外墙专用腻子粉2遍、修补找平。 4、墙面清理打磨、涂刷原底色优质外墙乳胶漆2遍（固色、防水、防晒、质保3年），复新后保留原墙体分色区。 5、施工应保护门窗玻璃清洁，因施工产生的污迹、所有垃圾清理外运。 |  |  |  |